BM039F – Токоизмерительные клещи (c открытыми губками)

| Постоянное/переменное напряжения (с ФНЧ) | 600 В |
| --- | --- |
| Постоянная сила тока (мкА) | 2000 мкА |
| Переменная сила тока | 200 А |
| Сопротивление | До 6000 кОм |
| Прозвон | 15 мс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 2500 мкФ |
| Температура | -40°С – 400°С |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 2 В |
| Частота аналоговых сигналов | 5,00 Гц – 999,9 Гц |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM175D – Токоизмерительные клещи с функцией двойной индикации

| Постоянное/переменное напряжения | 600 В |
| --- | --- |
| Постоянная сила тока | 2000 мкА |
| Переменная сила тока | 600 А |
| Сопротивление | До 6000 кОм |
| Прозвон | 32 мс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 2500 мкФ |
| Температура | -40°С – 400°С |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 5 В |
| Частота аналоговых сигналов | 5 Гц - 999,9 Гц |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BT-75EU – Электрический тестер

| Указатель постоянного и переменного напряжения | От 9,6 В |
| --- | --- |
| Вибрационная индикация наличия переменного напряжения | Между 8 и 15 В |
| Прозвон | Да |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 80 В |
| Проверка УЗО | для УЗО 30 мА / 230 В |
| Указатель порядка чередования фаз | Да |
| Сопротивление | До 1000 кОм |
| Ёмкость | До 2000 мкФ |
| Защита от влаги и пыли | IP65 |

BM031 – Токоизмерительные клещи

| Постоянное/переменное напряжения | 600 В |
| --- | --- |
| Сопротивление | До 6 кОм |
| Прозвон | 15 мс |
| Испытание диода | Да |
| Переменная сила тока | 600 А |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 2 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM099 – Токоизмерительные клещи с функцией измерения мощности

| Постоянное/переменное напряжение | 1000 В |
| --- | --- |
| Коэффициент гармонических искажений (ТНD) | 0-600 % |
| Коэффициент общих искажений (DF) | 0-100 % |
| Постоянная/переменная сила тока | 1000 А |
| Сопротивление | До 6 кОм |
| Прозвон | 32 мс |
| Ёмкость | До 999,9 мкФ |
| Испытание диода | Да |
| Активная мощность | 999,9 кВт |
| Полная мощность | 999,9 кВА |
| Реактивная мощность | 999,9 кВар |
| Коэффициент мощности (PF) | 0-1 |
| Температура | -40°С – 400°С |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 10 В |
| Частота аналоговых сигналов | 40 Гц – 70 Гц |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM079 – Токоизмерительные клещи

| Постоянное/переменное напряжение | 600 В |
| --- | --- |
| Сопротивление | До 60 кОм |
| Прозвон | 32 мс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 2500 мкФ |
| Постоянная сила тока (мкА) | 2000 мкА |
| Постоянная/переменная сила тока | 600 А |
| Температура | -40°С – 400°С |
| Частота аналоговых сигналов | 5 Гц - 999,9 Гц |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 10 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM198PV – Многозадачные токоизмерительные клещи

| Постоянное напряжение | 1500 В |
| --- | --- |
| Переменное напряжение (с ФНЧ) | 1000 В |
| Постоянная/переменная сила тока | 2000 А |
| Сопротивление | До 40 МОм |
| Прозвон | 32 мс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 2000 мкФ |
| Температура | -50 °С – 1000 °С |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 2000 Гц |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 12 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM878 – Мультиметр-мегаомметр

| Постоянное/переменное напряжение | 1000 В |
| --- | --- |
| Сопротивление | До 60 МОм |
| Прозвон | 30 мс |
| Ёмкость | До 30 мФ |
| Испытание диода | Да |
| Постоянная/переменная сила тока | 600 мА |
| Температура | -50,0 °С – 537,0 °С |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 100 кГц |
| Измерение сопротивления металлосвязи | До 20 Ом |
| Измерение сопротивления изоляции | До 25 ГОм |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM789 – Профессиональный мультиметр

| Постоянное/переменное напряжение | 1000 В |
| --- | --- |
| Режим дБм | В режиме ACmV: от -42,22 дБм до -2,22 дБм |
|  | В режиме ACV: от -17,78 дБм до 62,22 дБм |
| Сопротивление | До 60 МОм |
| Прозвон | 100 мкс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 10 мФ |
| Постоянная/переменная сила тока | 10 А (20 А до 30с с перерывом в 15 минут) |
| Петля постоянного тока 4-20 мА | Да |
| Температура | -200,0 °С – 1090 °С |
| Частота цифровых сигналов | 5 Гц – 1 МГц |
| Коэффициент заполнения импульсов | 0,1 % - 99,99 % |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 50 кГц |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 18 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM869s – Профессиональный мультиметр

| Постоянное/переменное напряжение | 1000 В |
| --- | --- |
| Режим дБм | В режиме ACmV: от -29,83 дБм до -3,80 дБм |
|  | В режиме ACV: от -1,09 дБм до 62,22 дБм |
| Сопротивление | До 50 МОм |
| Прозвон | 100 мкс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 25 мФ |
| Постоянная/переменная сила тока | 10 А (20 А до 30с с перерывом в 15 минут) |
| Петля постоянного тока 4-20 мА | Да |
| Температура | -50,0 °С – 1000 °С |
| Частота цифровых сигналов | 5 Гц – 1 МГц |
| Коэффициент заполнения импульсов | 0,1 % - 99,99 % |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 200 кГц |
| Защита от влаги и пыли | IP54 |

BM2805CSE – Практичный мультиметр

| Постоянное/переменное напряжение | 1000 В |
| --- | --- |
| Сопротивление | До 60 МОм |
| Прозвон | 15 мс |
| Испытание диода | Да |
| Ёмкость | До 2000 мкФ |
| Постоянная/переменная сила тока | 10 А (20 А до 30с с перерывом в 15 минут) |
| Частота цифровых сигналов | 5 Гц – 300 кГц |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 50 кГц |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 3 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |

BM2257 – Многозадачный профессиональный мультиметр

| Постоянное/переменное напряжение | 600 В |
| --- | --- |
| Сопротивление | До 60 МОм |
| Прозвон | 15 мс |
| Ёмкость | До 10 мФ |
| Испытание диода | Да |
| Постоянная/переменная сила тока | 10 А (20 А до 30с с перерывом в 15 минут) |
| Температура | -40,0 °С – 1000 °С |
| Частота цифровых сигналов | 10 Гц – 200 кГц |
| Частота аналоговых сигналов | 10 Гц – 50 кГц |
| Бесконтактный указатель напряжения | От 3 В |
| Защита от влаги и пыли | IP40 |